- Gamme de maintenance Économiseur BT / Collecteur sortie et Epingle

- Collecteur sortie C = 45

- Matériels nécessaires :

- Lampe torche

- Appareil photo

- Appareil à ultrasons

- Gel de contact

- Kit de test sous pression

- Joints d’étanchéité

- Brosse métallique

- Produit nettoyant industriel

- Pinceau, rouleau

- Peinture anticorrosion

- Temps total estimé :

- 2h05min

- Epingle C=24

- Matériels nécessaires :

- Lampe torche + miroir d’inspection

- Appareil à ultrasons + gel de contact

- Brosse métallique semi-rigide ou flexible

- Pinceau ou rouleau pour application peinture

- Peinture anticorrosion spéciale

- Équipement de protection individuelle (EPI)

- Temps total estimé :

- 1h40 min

| GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE N° |  |  |  |  |  |  |  | Machine : Chaudiére |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERATIONS A REALISER A L’ALERT |  |  |  |  | Equipement : économiseur BT Composants : Collecteur sortie à : C = 45 Date:11/04/2025 |  |  |  |  |  |  |
| Consignes de securité : - EPI obligatoires, consignation mécanique/électrique, signalisation zone d’intervention. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ordre | Ordres Des OP | Opérations |  |  |  | Temps alloué | Matériel à employer |  | Fournitures ,Piéces de rechange | Observations |  |
| 1 | 1 | Inspection visuelle complète (fuites, corrosion externe) |  |  |  | 20 min | Lampe torche, appareil photo |  | Aucun |  |  |
|  | 2 | Mesure épaisseur des parois |  |  |  | 25 min | Appareil de mesure à ultrasons |  | Gel ultrasons |  |  |
|  | 3 | Test étanchéité des soudures |  |  |  | 30 min | Kit de test sous pression |  | Joints d’étanchéité |  |  |
|  | 4 | Nettoyage externe (dépôts, corrosion) |  |  |  | 20 min | Brosse métallique, produit nettoyant |  | Produit nettoyant industriel |  |  |
|  | 5 | Traitement anticorrosion |  |  |  | 30 min | Pinceau, rouleau |  | Peinture anticorrosion spéciale |  |  |
| Rédacteur:******** |  |  | Date:11/04/2025 | Document source: PLAN DE MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  |  |  |  |  | Folio :1 / 2 |

| GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE N° |  |  |  |  |  |  |  | Machine : Chaudiére |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERATIONS A REALISER A L’ALERT |  |  |  |  | Equipement : économiseur BT Composants : Épingle à : C = 24 Date:12/04/2025 |  |  |  |  |  |  |
| Consignes de securité : - EPI obligatoires, protection respiratoire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ordre | Ordres Des OP | Opérations |  |  |  | Temps alloué | Matériel à employer |  | Fournitures ,Piéces de rechange | Observations |  |
| 2 | 1 | Inspection visuelle corrosion, fissures |  |  |  | 15 min | Lampe torche |  | Aucun |  |  |
|  | 2 | Contrôle ultrasons (épaisseur parois) |  |  |  | 20 min | Appareil ultrasons |  | Gel spécifique |  |  |
|  | 3 | Nettoyage interne (dépôts) |  |  |  | 25min | Brosse, produit nettoyant |  | Produit détartrant |  |  |
| Rédacteur:******** |  |  | Date:12/04/2025 | Document source: PLAN DE MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  |  |  |  |  | Folio : 2 / 2 |