- Gamme de maintenance Économiseur HT / Collecteur entrée et Tubes de suspension

- Collecteur entrée C = 24

- Matériels nécessaires :

- Lampe torche

- Appareil à ultrasons

- Gel de contact

- Kit de test sous pression

- Joints de rechange

- Brosse métallique

- Produit nettoyant

- Pinceau / Rouleau

- Peinture anticorrosion

- Temps total estimé :

- 2h10min

- Tubes de suspension C=16

- Matériels nécessaires :

- Lampe torche

- Appareil photo

- Renforts métalliques

- Matériel de fixation (écrous, tiges, boulons)

- Capteurs vibratoires

- Appareil de mesure de vibration

- Brosse métallique

- Peinture spéciale (en cas de corrosion)

- Temps total estimé :

- 1h55 min

| GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE N° |  |  |  |  |  |  |  | Machine : Chaudiére |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERATIONS A REALISER A L’ALERT |  |  |  |  | Equipement : Economiseur HT Composants : Collecteur entrée à : C = 24 Date:13/04/2025 |  |  |  |  |  |  |
| Consignes de securité : - EPI obligatoire, consignation rigoureuse. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ordre | Ordres Des OP | Opérations |  |  |  | Temps alloué | Matériel à employer |  | Fournitures ,Piéces de rechange | Observations |  |
| 1 | 1 | Inspection visuelle (étanchéité, corrosion) |  |  |  | 5 min | Lampe torche, |  | Aucun |  |  |
|  | 2 | Test étanchéité raccords internes |  |  |  | 25 min | Kit test étanchéité |  | Joints |  |  |
|  | 3 | Nettoyage externe corrosion |  |  |  | 25 min | Brosse métallique |  | Produit anticorrosion |  |  |
| Rédacteur: ******* |  |  | Date:13/04/2025 | Document source: PLAN DE MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  |  |  |  |  | Folio :1 / 2 |

| GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE N° |  |  |  |  |  |  |  | Machine : Chaudiére |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERATIONS A REALISER A L’ALERT |  |  |  |  | Equipement : Economiseur HT Composants : Tubes suspension à : C = 16 Date:14/04/2025 |  |  |  |  |  |  |
| Consignes de securité : - Équipements de Protection Individuelle obligatoires (casque, lunettes, chaussures, gants). - Consignation mécanique et électrique obligatoire avant toute intervention. - Vérification préalable de la stabilité des structures avant toute opération. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ordre | Ordres Des OP | Opérations |  |  |  | Temps alloué | Matériel à employer |  | Fournitures ,Piéces de rechange | Observations |  |
| 2 | 1 | Inspection visuelle des tubes (corrosion, fissures, déformations) |  |  |  | 20 min | Lampe torche, appareil photo |  | Aucun |  |  |
|  | 2 | Installation de renforts métalliques préventifs |  |  |  | 45 min | Renforts métalliques, matériel de fixation |  | Renforts métalliques |  |  |
|  | 3 | Mise en place et démarrage d'une surveillance vibratoire régulière |  |  |  | 30 min | Capteurs vibratoires, appareil de mesure vibratoire |  | Capteurs vibratoires |  |  |
| Rédacteur: ******* |  |  | Date:14/04/2025 | Document source: PLAN DE MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  |  |  |  |  | Folio : 2 / 2 |