- Gamme de maintenance Surchauffeur HT / Tube porteur, Branches entrée et Collecteur sortie

- Tube porteur  C = 30

- Matériels nécessaires :

- Lampe torche

- Lampe torche

- Appareil photo

- Appareil à ultrasons

- Gel de contact

- Pinceau / rouleau

- Peinture anticorrosion

- Temps total estimé :

- 1h05min

- Branches entrée  C = 24

- Matériels nécessaires :

- Lampe torche

- Caméra endoscopique

- Brosse flexible

- Produit nettoyant ou détartrant

- Kit de vérification d’étanchéité

- Temps total estimé :

- 1h05 min

- Collecteur sortie C = 20

- Matériels nécessaires :

- Lampe torche

- Caméra endoscopique

- Loupe d’inspection

- Caméra thermique

- Brosse métallique

- Pinceau / rouleau

- Peinture anticorrosion

- Temps total estimé :

- 1h05 min

| GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE N° |  |  |  |  |  | Machine : Chaudiére |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERATIONS A REALISER A L’ALERT |  |  |  |  |  | Equipement : Surchauffeur HT Composants : Tube porteur à : C = 30 Date:20/04/2025 |  |  |  |  |
| Consignes de securité : - Consignation mécanique obligatoire, EPI (casque, lunettes, gants). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ordre | Ordres Des OP | Opérations |  |  | Temps alloué |  | Matériel à employer | Fournitures ,Piéces de rechange | Observations |  |
| 1 | 1 | Contrôle visuel (déformations, corrosion externe) |  |  | 15 min |  | Lampe, appareil photo | Aucun |  |  |
|  | 2 | Contrôle ultrasons (épaisseur paroi) |  |  | 20 min |  | Appareil ultrasons | Appareil ultrasons |  |  |
|  | 3 | Traitement préventif anticorrosion |  |  | 30 min |  | Pinceau, rouleau | Pinceau, rouleau |  |  |
| Rédacteur:******** |  |  | Date:20/04/2025 | Document source: PLAN DE MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  |  |  |  | Folio :1 / 3 |

| GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE N° |  |  |  |  |  | Machine : Chaudiére |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERATIONS A REALISER A L’ALERT |  |  |  |  |  | Equipement : Surchauffeur HT Composants : Branches entrée à : C = 24 Date:21/04/2025 |  |  |  |  |
| Consignes de securité : - EPI complets, protection respiratoire, consignation stricte. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ordre | Ordres Des OP | Opérations |  |  | Temps alloué |  | Matériel à employer | Fournitures ,Piéces de rechange | Observations |  |
| 1 | 1 | Inspection visuelle corrosion, obstruction |  |  | 15 min |  | Lampe torche, endoscope | Aucun |  |  |
|  | 2 | Nettoyage interne (accumulation dépôts) |  |  | 30 min |  | Brosse flexible, produit nettoyant | Produit détartrant |  |  |
|  | 3 | Vérification étanchéité raccordements |  |  | 20 min |  | Kit étanchéité | Kit étanchéité |  |  |
| Rédacteur:******** |  |  | Date:21/04/2025 | Document source: PLAN DE MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  |  |  |  | Folio :2 / 3 |

| GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE N° |  |  |  |  |  | Machine : Chaudiére |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERATIONS A REALISER A L’ALERT |  |  |  |  |  | Equipement : Surchauffeur HT Composants : Collecteur sortieà : C = 20 Date:22/04/2025 |  |  |  |  |
| Consignes de securité : - Effectuer la consignation mécanique, vapeur, et électrique. - Attendre le refroidissement complet de la zone avant toute inspection. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ordre | Ordres Des OP | Opérations |  |  | Temps alloué |  | Matériel à employer | Fournitures ,Piéces de rechange | Observations |  |
| 1 | 1 | Inspection visuelle (étanchéité, fuites, corrosion) |  |  | 20 min |  | Lampe torche, endoscope | Aucun |  |  |
|  | 2 | Vérification des soudures et jonctions |  |  | 25 min |  | Loupe d’inspection, caméra thermique | Aucun |  |  |
|  | 3 | Nettoyage + application d’un revêtement protecteur |  |  | 35 min |  | Brosse, pinceau, rouleau | Peinture anticorrosion |  |  |
| Rédacteur:******** |  |  | Date:22/04/2025 | Document source: PLAN DE MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  |  |  |  | Folio :3 / 3 |